Тема 1. Общие вопросы сооружения выработок специальными способами, классификации

2 ЧАСА

ПЛАН

- Место специальных способов строительства в развитии горнодобывающей отрасли промышленности. Их задачи.

- Краткие сведения из инженерной геологии и гидрогеологии, необходимые при изучении курса.

- Классификация специальных способов строительства горных выработок в сложных горно-геологических условиях.

1. Место специальных способов строительства в развитии горнодобывающей отрасли промышленности. Их задачи.

Не подлежит сомнению тот факт, что развитие топливной и горнорудной отраслей промышленности – одно из главных условий дальнейшего повышения эффективности общественного производства. В стране давно назрела необходимость в проведении крупномасштабных мероприятий по ускорению темпов комплексного освоения природных ресурсов, рациональному и планомерному их использованию, улучшению экологической обстановки страны и охране труда рабочих на основе широкого внедрения в производство современных достижений научно-технического прогресса.

Неснижаемые потребности страны в минеральном сырье сопровождаются вовлечением в эксплуатацию месторождений со сложными гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями, характеризующимися большой глубиной горных работ, наличием газоносных пластов, а также мощных слабоустойчивых пород с высокой водообильностью, нередко с напорными, термальными и минерализованными подземными водами. К таким месторождениям полезных ископаемых относятся многие угольные месторождения Донбасса, Восточной и Западной Сибири, калийные месторождения Соликамска и Солигорска, железорудные месторождения КМА и Запорожья и многие другие.

Успешное освоение таких месторождений прямо связано с качественным и быстрым сооружением горных выработок в этих сложных условиях, что является одной из самых трудоёмких и ответственных работ при строительстве новых и реконструкции действующих горных предприятий. Вышеизложенные задачи решаются путём применения одного или нескольких специальных способов строительства горных выработок, которые являются предметом изучения настоящего курса.

Правильное и успешное применение того или иного специального способа строительства горной выработки повышает эффективность капитальных вложений, сокращает сроки сооружения всего объекта, улучшает качество и снижает стоимость строительства, что положительно сказывается на общем развитии горнодобывающей отрасли промышленности.

Сложные горно-геологические условия являются в большинстве случаев типичными и при сооружении подземных объектов в транспортном, гидротехническом и городском строительстве (около четверти всего объёма приходится на неблагоприятные условия).

Степень сложности условий при сооружении выработок в основном определяется двумя факторами:

1) устойчивостью горных пород при обнажении;

2) водообильностью горных пород.

Наиболее сложные условия наблюдаются при строительстве горных выработок в рыхлых, слабоустойчивых водоносных породах типа плывунов и мягких пластичных глинах, в которых невозможно осуществить обнажение массива даже на незначительной площади (породы оплывают в рабочее пространство выработки).

Водопритоки при строительстве и эксплуатации горных выработок в значительной степени отрицательно влияют на сроки и стоимость выполнения работ в силу следующих причин:

- затраты времени и средств на отвод (откачку) подземных вод из забоя выработки;

- создание неблагоприятных санитарно-гигиенических условий, способствующих возникновению среди работающих простудных заболеваний;

- трудности при эксплуатации обводнённых горных выработок. Например. Эксплуатация обводнённых стволов затруднена из-за обмерзания в зимнее время и сильного увлажнения подаваемого в шахту воздуха; необходимы значительные затраты на откачку воды, поступающей в шахту во всё время её эксплуатации, а также дополнительные средства на обработку полезного ископаемого в связи  с его увлажнением при подъёме по обводнённому стволу и т.п.

Сооружение вертикальных стволов, как правило, всегда сопровождается водопритоками вследствие пересечения обводнённых горных пород (редкие стволы проходятся без притока воды). При притоках воды в забой ствола порядка 80... 100 м3/час средняя скорость проходки не превышает 7...8 м/мес., а стоимость сооружения ствола возрастает в 4...5 раз. Даже при сравнительно небольших притоках воды около 20 м3/час стоимость сооружения 1м ствола возрастает на 30%, существенно сокращается производительность труда проходчиков. В ряде случаев в устойчивых скальных породах, но сильнотрещиноватых или пористых с большой водообильностью приток воды в выработку может достигать 1,5...2 тыс. м3/час. В таких условиях зачастую становится невозможным использование обычных средств водоотлива. Таким образом, успешное решение проблемы подавления водопритоков при сооружении подземных горных выработок имеет весьма актуальное значение и является одним из путей повышения эффективности шахтного строительства.

Подытоживая всё вышесказанное, можно сформулировать ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ специальных способов строительства следующим образом:

специальные способы сооружения подземных горных выработок направлены на решение инженерных вопросов, обеспечивающих повышение устойчивости слабых, рыхлых пород; и (или) непроницаемости скальных трещиноватых, но сильно водоносных или газоносных пород.

Нормативные документы регламентируют область применения специальных способов строительства следующим образом: "Вертикальные стволы и сопряжения стволов с основными горизонтами в слабых, рыхлых, неустойчивых породах и скальных трещиноватых, но сильно водоносных и газоносных породах с притоками воды более 8м3/час должны сооружаться с применением специальных способов строительства".

Те же нормативные инструкции устанавливает, что остаточный водоприток в сооруженный с применением специальных способов строительства вертикальный ствол не должен превышать 5 м3/час при глубине ствола до 800 м, а при большей глубине ствола на каждые последующие 100 м глубины допускается увеличение притока на 0,5 м3/час.

2. Краткие сведения из инженерной геологии и гидрогеологии, необходимые при изучении курса.

В инженерной геологии горные породы по своей структуре подразделяются на:

1)  скальные;

    - связные (глинистые);

    - несвязные (сыпучие);

    - плывуны (несвязные породы, обильно насыщенные водой).

В практике проходки вертикальных стволов все пересекаемые горные породы условно делят на две категории:

1) наносы;

2) коренные породы.

НАНОСАМИ называют толщу неустойчивых осадочных пород, покрывающих коренные (обычно крепкие) горные породы. Наносы залегают несогласно с коренными породами и наиболее часто – горизонтально. Наносы в одних случаях совсем не содержат воды, в других - они обильно насыщены водой. Мощность наносов – 3...40 м (иногда до 150...200 м). Наносы обычно представлены глинами, суглинками, песками и гравийно-галечниковыми отложениями (речниками). Последние обычно залегают непосредственно на коренных породах и почти всегда содержат большое количество воды. Наносы из-за своей обводнённости вызывают большие трудности при проходке шахтных стволов.

ПЛЫВУН - это тонкозернистая несвязная порода, обильно насыщенная водой. По своей структуре представляет собой двухфазную систему: твердая и жидкая.

ТВЕРДАЯ ФАЗА – это пылевато-иловатые частицы породы размером более 0,005 мм, способные сравнительно быстро осаждаться в воде.

ЖИДКАЯ ФАЗА – это ВОДА + взвешенные в ней тонкие частицы породы размером менее 0,005 мм, не способные выпадать в осадок.

Обычно плывун представлен обводнённым очень мелким песком или илом. Каждая взвешенная частица породы покрыта оболочкой плёночной (связанной) воды. Кроме того, плотность жидкой фазы плывуна в 1,5 раза выше, чем плотность чистой воды. Вследствие этого взвешивающее воздействие жидкой фазы больше, чем взвешивающее воздействие воды. Эти два фактора уменьшают силы трения между частицами породы, а устойчивость всей двухфазной системы плывуна значительно ниже по сравнению с системой, представленной твёрдыми частицами и чистой водой. А при появлении напора (выемке породы) двухфазная система теряет устойчивость и приходит в движение.

Необходимо отметить, что из всех неустойчивых пород наибольшие трудности при проведении горных выработок представляет именно плывун. Он способен проникать через малейшие щели и зазоры в крепи и заполнять пройденную часть выработки. Замечено, что чем больше содержат плывуны воды, тем меньше будет их устойчивость. При этом неустойчивость плывучих пород является более серьёзным препятствием для проведения и крепления горных выработок, чем борьба с водой, содержащейся в них. В плывунах притоки воды обычно не превышают 3 м3/час. Отличительное свойство плывуна от других неустойчивых водоносных пород - плохая отдача воды. Вода, заключённая в плывуне, действует как смазка, преобразующая породу в движущийся материал, свойства которого приближаются к свойствам жидкости.

Откачивать воду из плывуна не следует, так как при этом обязательно будут выноситься на поверхность частицы горной породы. Это повлечёт за собой образование пустот за крепью выработки с последующим обрушением их сводов, что может привести к деформациям и разрушению крепи, аварии в выработке. Кроме того обрушения горных пород являются иногда причиной осадок земной поверхности, образования на ней провальных воронок (это необходимо учитывать при расположении оборудования и сооружений вокруг ствола).

Кроме плывуна в практике проведения горных выработок по наносным породам встречаются и другие сложные горно-геологические условия, такие как:

      - СЫПУН – это тонкозернистый материал (песок), совершенно лишённый воды и способный просыпаться через тончайшие отверстия. Представляет трудности вследствие своей неустойчивости.

      - ВКЛЮЧЕНИЯ крепких пород (валунов) в плывунах или других мягких породах.

      - ПУСТОТЫ карстовые и другие.

Остановимся подробнее на рассмотрении подземных вод. Как и любая вода, подземная может находиться в одном из трёх агрегатных состояний: ЖИДКОМ, ТВЁРДОМ и ГАЗООБРАЗНОМ.

В зависимости от характера связи воды с окружающими породами и от агрегатного состояния все подземные воды делятся на три класса:

Гравитационная вода подчиняется законам гравитации.

Сложные гидро- и горно-геологические условия создают свободная и пленочная вода.

Свободная вода характеризуется притоком, скоростью, напором, химическим составом, кислотностью, агрессивностью, температурой и прочими характеристиками.

Плёночная вода не подчиняется законам гравитации, а подчиняется физико-химическим законам. Удерживается на поверхности породных частиц силами молекулярного притяжения. Имеет отличные от обычной воды свойства: например, температура замерзания -78 С˚.

В зависимости от ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ все горные породы разделяются на две большие группы:

1) водоупоры (водонепроницаемые);

2) водоносные.

К ВОДОУПОРАМ относятся глины, твёрдые суглинки, плотные мергели, мел, а также плотные не трещиноватые породы изверженного, метаморфического и осадочного происхождения. К водоупорам можно отнести и такое искусственное образование как замороженные породы.

К ВОДОНОСНЫМ породам относятся изверженные (гранит, диабаз, доломит, диорит, порфир и др.), метаморфические (кварцит, гипс, сланец и др.), осадочные (известняк, песчаник, трещиноватые мергель, мел) и несвязанные породы.

ВОДОНОСНОСТЬ крепких горных пород характеризуется их пористостью и трещиноватостью. Часто встречающиеся водоносные породы, расположенные в порядке убывания степени их водоносности: галечник, песок, песчаник, известняк, гранит, базальт.

3. Классификация специальных способов строительства горных выработок в сложных горно-геологических условиях.

При любом специальном способе строительства горных выработок предполагается выполнение дополнительных специальных мероприятий, которые осуществляются заблаговременно до начала горнопроходческих работ. В зависимости от характера воздействия на водоносные неустойчивые породы, времени действия мероприятий, а также типа оборудования, применяемого для выполнения работ, все специальные способы могут быть разделены на три большие группы:

1. ПАССИВНЫЕ характеризуются тем, что они не влияют на физико-химическое состояние породного массива. Общая сущность этих способов заключается в том, что до начала горнопроходческих работ по неустойчивым водоносным породам горная выработка отделяется (ограждается) временной или постоянной крепью от окружающего массива, а под защитой этого ограждения выполняется выемка породы, т.е. крепление предшествует выемке породы. Иногда пассивные способы называют применением ограждающих крепей. Сюда относятся:

- шпунтовое ограждение (деревянное и металлическое);

- "стена в грунте" (ж/б ограждение);

3) опускная крепь.

          - АКТИВНЫЕ характеризуются тем, что они временно или постоянно воздействуют на физико-химическое состояние породного массива. Общая сущность этих способов заключается в том, что до начала горнопроходческих работ по слабым, рыхлым либо скальным, но сильно водоносным породам сооружается изоляционная завеса, под защитой которой ведутся выемка породы и возведение постоянной крепи. Сюда относятся:

            - кессонный способ (под сжатым воздухом);         временное

            - способ водопонижения;                                         воздействие

            - замораживание горных пород;                              на массив

            - тампонирование горных пород - постоянное воздействие.

          - БУРЕНИЕ стволов и скважин большого диаметра. Сущность способа - все работы по выемке породы и креплению стен выработки ведутся с поверхности земли.

Необходимо отметить, что стоимость применения специальных способов строительства в 2...3 раза выше, а скорость сооружения выработок в 2..3 раза ниже, чем при обычном способе проходки. Например, нормативная скорость проходки вертикальных стволов в обычных условиях – 60 м/мес., а по замороженным породам – 25 м/мес.

Высокая стоимость специальных способов объясняется большими затратами труда, электроэнергии, применением дорогостоящих оборудования и материалов, привлечением более квалифицированных кадров и другими факторами (самый дорогой способ – искусственное замораживание водоносных горных пород).

Следует учитывать, что горнопроходческие работы в сложных условиях могут осуществляться с применением различных специальных способов строительства, которые существенно различаются по стоимости, трудоёмкости, продолжительности, производительности, технологии и организации работ.

Выбор специального способа сооружения горной выработки зависит, в первую очередь, от характеристики пересекаемых пород, гидрогеологических условий, а также должен обосновываться техническими возможностями и технико-экономическим обоснованием.

Сравнительные усреднённые стоимости проходки 1 м вертикального ствола для разных способов (в ценах 2002 г.):

- в обычных условиях - 15...20 тыс. гривен;

- с применением тампонирования - 30...40 тыс. гривен;

- с применением замораживания - 50...80 тыс. гривен и больше.

В настоящее время самое широкое распространение получили следующие специальные способы:

  - замораживание – как наиболее универсальный;

  - тампонирование – как наиболее эффективный в трещиноватых породах;

  - бурение с поверхности – как наиболее механизированный и безопасный.